|  | Nom | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrôleur | **CONTROLEUR** | **DATE** |  |
| Vérificateur | **VERIFICATEUR** | **DATE** |  |

# Rapport des essais d’acceptance

# OHDOP : s/n **SN**

Les essais d’acceptance ont été réalisés suivant la spécification A6-SR-1380600-A-1-AG issue 5.

Table des matières

1.	Contrôle dimensionnel	2

2.	Contrôle d’herméticité	2

3.	Contrôle interférométrique	3

4.	Cyclage thermique avec mesure CIR	4

5.	Screening tirs puissance	5

6.	Mesure de return Loss 1310 nm	5

7.	Mesure de perte d’insertion	6

8.	Contrôle face optique	7

9.	Inspection du dichroïque	8

## Contrôle dimensionnel

| S/N | Dépassement de la férule 0,20 mm (± 0,11 mm) | Longueur totale 370 mm (0 / + 30 mm) | DKC4-1 2 mm (± 0,1 mm) | DKC4-2 19 mm (± 0,05 mm) | DKC4-3 7 mm (± 0,005 mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SN** | **LEN_FER** | **LEN_TOT** | **DKC4-1** | **DKC4-2** | **DKC4-3** |

## Contrôle d’herméticité

Procédure utilisée : MO 1235 ind C

Outillage utilisé :

- Machine hélium Adixen :OPT N° 0633-X

- Outillage pression : OPT1082

§§HELIUM§§

## Traitement

§§DICHRO_GRAPH§§

## Contrôle interférométrique

Procédure utilisée : MO 956 ind F

Outillage utilisé :  3D-Scope OPT930-X

§§INTERFERO_E§§

## Cyclage thermique avec mesure CIR

Procédure utilisée : MO 1330 ind B

Outillage utilisé :

- Banc de mesure CIT : OPT1118

- Enregistreur multifonction : OPT1010

- Sonde de mesure : Sonde PT100 OPT1010-1

§§THERMAL_CYCLING§§

Mesure finale |CIT| (critère ≤ 0,1 dB) : **CIT** dB

## Screening tirs puissance

Procédure utilisée : MO 1228 ind C

Outillage utilisé :

- Contrôleur Alphanov : OPT 889-x

- Récepteur puissance : OPT 982-x

- Radiomètre Centauri : OPT 981-x

Résultat :

L’OHDOP a passé avec succès le screening tirs puissance suivant les spécifications ci-dessous :

| Mesure | Puissance (en W) | Temps d’impulsion (en ms) | Nombre de tirs |
| --- | --- | --- | --- |
| Tir | 30 | 12 | 100 |

## Mesure de return Loss 1310 nm

Procédure utilisée : MO 1125 ind A

Outillage utilisé : OTDR Luciol OPT 1036

Résultat :

| Mesures (≥ 45 dB) | Connecteur Elio (dB) D-KC2 |
| --- | --- |
| S/N : **SN** | **RL_1310** |

## Mesure de perte d’insertion

Procédure utilisée : MO 1229 ind B

Outillage utilisé :

- Laser 940 nm : OPT 884

- Laser 1310 : OPT 939 -X

- Modcon : OPT 928-X

- Radiomètre : OPT 925-X

Résultat :

| Mesure | Perte d’insertion 940 nm (≤ 0,5 dB) D-KC1 | Perte d’insertion 1310 nm (> 13 dB) D-KC3 |
| --- | --- | --- |
| S/N : **SN** | **IL_940** | **IL_1310** |

## Contrôle face optique

Procédure utilisée : MO 1231 ind D

Outillage utilisé : D-Scope : OPT 903-X

§§FACES_OPTIQUES_E§§

## Inspection du dichroïque

Procédure utilisée : MO 1231 ind D

Outillage utilisé : D-Scope : OPT 903-X

Dichroïque avant screening tirs puissance :

§§FACES_OPTIQUES_DICHRO_A§§

Dichroïque lors de l’inspection visuelle finale :

§§FACES_OPTIQUES_DICHRO§§

Dichroïque grand champ du traitement :

§§DICHRO_GRAND_CHAMP§§